Ochranná pásma

Ochranná pásma jsou součástí limitů stanovených v územně plánovací dokumentaci (ÚPD). Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření u území.

Vymezení ochranných pásem

Pro objekty, jež je třeba chránit, jsou stanovena ochranná pásma, která tvoří vymezená území např.:

- jako plochy ležící mezi objekty přírodního nebo umělého charakteru,

- jako plochy ležící po obou stranách objektů,

- jako plochy ležící soustředně kolem objektů.

Ochranné pásmo může působit buď jako území ochraňující vnitřní prostor před účinky zevnitř. V prvním případě se jedná o ochranu území před zásahy a účinky zdrojů nacházejících se mimo ochranné území, přičemž chráněné objekty se mohou nacházet buď uvnitř ochranného pásma anebo mimo ně.

V opačném případě se jedná o ochranu okolí před účinky objektu nacházejícího se uvnitř ochranného pásma.

Zřizování ochranných pásem je motivováno ochranou obecných zájmů nebo v zájmu zajištění výstavby, provozu a bezpečnosti určitých zařízení, jejichž ochrana je společensky důležitá.

Vznik a vyhlašování ochranných pásem

Některá ochranná pásma vznikají přímo ze zvláštních zákonů (legální ochranná pásma), některá ochranná pásma vyhlašuje stavební úřad sám anebo z podnětu jiných orgánů státní správy, některá ochranná pásma mohou být vyhlašována i jinými orgány než stavebními úřady.

Problematika ochranných pásem je řešena v mnoha zákonech a vyhláškách, které navíc podléhají v průběhu času změnám.

Ochranné pásmo v projekční praxi

S ochrannými pásmy je třeba pracovat zejména při zpracovávání územních plánů, regulačních plánů a urbanistických studií, tzn. v územním plánování a v souvislostech s projekčními činnostmi při navrhování staveb (vyhl. O dokumentaci staveb 60/2013 Sb.).

V každém oddílu této informace o ochranných pásmech je odkaz na příslušné právní normy, včetně odkazu na konkrétní paragraf, ve kterém je ochranné pásmo definováno.

Některé limity pro umístění stavby jsou určeny Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.501/2006 Sb. ve znění vyhl. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění vyhl. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavbu.

Např. odstupy budov jsou dány také ustanoveními požárních norem. V jiných případech – např. ochranné pásmo ČOV stanovuje přímo projektant na základě technologie čištění, klimatických podmínek a dalších podkladů.

Limity pro umisťování staveb technické infrastruktury v intavilánu, kterou jsou vedení (například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody) a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení jsou stanoveny v příslušných technických normách.

Jakákoliv činnost v ochranných pásmech je omezena a je podrobně rozpracována přímo v ustanoveních zákonů a vyhlášek tyto řešících.

Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. – ochranná pásma.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

## Energetická ochranná pásma

Tato ochranná pásma vymezuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.

Elektrická vedení  - zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění - § 46

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

Nadzemní vedení

Ochranné pásmo elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti (OP), měřené kolmo na vedení. Ochranná pásma se liší dle napětí a druhu vedení.

Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení

| Napětí |  | druh vodiče | OP | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně | vodiče bez izolace vodiče s izolací základní závěsné kabelové vedení | 7 m 2 m 1 m | od krajního vodiče vedení na obě strany |
| b) | u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně | pro vodiče bez izolace pro vodiče s izolací základní | 12 m 5 m |  |
| c) | u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně |  | 15 m |  |
| d) | u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně |  | 20 m |  |
| e) | u napětí nad 400 kV |  | 30 m |  |
| f) | u závěsného kabelového vedení 110 kV |  | 2 m |  |
| g) | u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence |  | 1 m |  |

Podzemní vedení

Ochranné pásmo podzemního elektrického vedení

| Napětí |  | OP | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | do 110 kV včetně + vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky | 1 m | od krajního vodiče vedení na obě strany |
| b) | nad 110 kV | 3 m |  |

Elektrické stanice (trafostanice)

Ochranné pásmo trafostanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti (OP).

Ochranné pásmo trafostanice

| Napětí |  | typ trafostanice | OP | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV | v budovách | 20 m | od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva |
| b) | s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí | u stožárových elektrických stanic a věžových stanic | 7 m | od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech, |
| c) | převod z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN | kompaktní a zděná trafostanice | 2 m | od vnějšího pláště stanice ve všech směrech |
| d) | vestavěné trafo |  | 1 m | od obestavění |

Elektrárny

Ochranné pásmo výroby elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny .

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výroby elektřiny a trafostanice je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

- v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

- v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ - Ochranné pásmo vymezuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění,  § 68 :

Plynárenská zařízení mají ochranná pásma a  bezpečnostní pásma.

Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.

Ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti (OP) od jeho půdorysu.

Bezpečnostní pásmo je prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Rozdíl mezi ochranným pásmem a bezpečnostním pásmem je zejména v tom, že za určitých podmínek (technických, bezpečnostních a pokud nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob) lze zřizovat v bezpečnostním pásmu stavby, avšak pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz plynového zařízení.

Ochranná pásma plynárenských zařízení

| Druh plynárenského zařízení |  | OP | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | nízkotlaký plynovod středotlaký plynovod plynovodní přípojky | 1 m | na obě strany od půdorysu (vnější líc stěny potrubí) |
| b) | ostatní plynovody a plynovodní přípojka | 4 m | na obě strany od půdorysu (vnější líc stěny potrubí) |
| c) | technologické objekty na všechny strany od půdorysu | 4 m | od půdorysu |

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod či plynovodní přípojku jsou:
a)stanoveny písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,

b)udělen písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.

Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky.

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení § 69

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu.
Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu

a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,

b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Příloha zákona:

### Bezpečnostní pásma plynových zařízení

| druh zařízení: | velikost pásma: |
| --- | --- |
| Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond | 250 m |
| Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu nad 5 m3 do 20 m3 | 20 m |
| nad 20 m3 do 100 m3 | 40 m |
| nad 100 m3 do 250 m3 | 60 m |
| nad 250 m3 do 500 m3 | 100 m |
| nad 500 m3 do 1000 m3 | 150 m |
| nad 1000 m3 do 3000 m3 | 200 m |
| nad 3000 m3 | 300 m |
| Plynojemy do 100 m3 | 30 m |
| nad 100 m3 | 50 m |
| Plnírny plynů (od technologie) | 100 m |
| Zkapalňovací stanice stlačených plynů | 100 m |
| Odpařovací stanice zkapalněných plynů | 100 m |
| Kompresorové stanice (od technologie) | 200 m |
| Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně | 10 m |
| Regulační stanice s tlakem nad 40 barů | 20 m |
| Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně |  |
| do DN 100 včetně | 10 m |
| nad DN 100 do DN 300 včetně | 20 m |
| nad DN 300 do DN 500 včetně | 30 m |
| nad DN 500 do DN 700 včetně | 45 m |
| nad DN 700 | 65 m |
| Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů |  |
| do DN 100 včetně | 80 m |
| nad DN 100 do DN 500 včetně | 120 m |
| nad DN 500 | 160 m |
| Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí |  |
| s tlakem do 100 barů | 80 m |
| s tlakem nad 100 barů | 150 m. |

TEPELNÁ ENERGIE A ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE

Ochranná pásma stanovuje § 87:

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu.

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení  .

Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie

| Druh zařízení | OP | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Výroba nebo rozvod tepla | 2,5 m |  |
| Výměníková stanice | 2,5 m |  |

V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení podmínky. Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v území o vydání územního souhlasu; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky nepřezkoumává.

Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění bezpečnosti tohoto zařízení.

Vlastníci nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli zařízení přístup k pravidelné kontrole a provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném v jejich nemovitostech. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, je provozovatel zařízení před zahájením prací povinen vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu a době trvání prací informovat a po ukončení prací uvést dotčené prostory do původního stavu, a není-li to s ohledem na povahu provedených prací možné, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti.

VODOVODNÍ ŘADY

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. § 4, § 23 o vodovodech a kanalizacích v platném znění

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze umisťovat stavby či provádět práce jen s písemným souhlasem  vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Přeložku vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu přeložky vyvolala, pokud zákon o pozemních komunikacích nestanoví jinak.

# Ochranná pásma vodních zdrojů

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění zejména v § 30

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou.

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z vlastního podnětu.

Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud

Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

ZAŘÍZENÍ elektronických komunikací

Ochranná pásma vymezuje zákon č.127/2005 Sb.  o elektronických komunikacích

## Styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím

Povinnosti stavebníků (investorů) a styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím upravuje § 101 zákona o elektronických komunikacích.

Stavebníci staveb, vodohospodářských děl nebo zařízení, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi, jsou povinni v rámci řízení podle stavebního řádu doložit žádost o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení vyjádřením provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi od těch Podnikatelů, které sdělí stavební úřad. Stavební úřad příslušný k vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení stanoví v rozhodnutí podmínky k ochraně vedení komunikační sítě. Osoby, které budou provádět stavební práce, jsou povinny provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení

Vznik a vymezení ochranného pásma podzemního komunikačních vedení a činnosti v tomto ochranném pásmu upravuje § 102 zákona o elektronických komunikacích.

Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby vydaného podle zákona č. 183/2006 Sb. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. V ochranném pásmu pozemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1 písm. s) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí přestupku dle § 120 odst. 1 písm. i) zákona o elektronických komunikacích.

Ochranné pásmo nad zemního komunikačního vedení

Vznik a vymezení ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení a činnosti v tomto ochranném pásmu upravuje § 102 zákona o elektronických komunikacích.

Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými body nadzemního komunikačního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či související elektronická komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, anténní nosič).

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o ochranném pásmu vydaného podle zákona č. 183/2006 Sb. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1) písm. t) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí přestupku dle § 120 odst. 1 písm. j) zákona o elektronických komunikacích.

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje

Vznik ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje upravuje § 103 zákona o elektronických komunikacích.

Ochranné pásmo rádiového zařízení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu vydaného podle zákona č. 183/2006 Sb. Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1) písm. t) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí přestupku dle § 120 odst. 1 písm. j) zákona o elektronických komunikacích.

Rušení provozu elektronických komunikačních zařízení, sítí a služeb stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby

Podle § 100 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích se za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb považuje i rušení způsobené elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby. Provozovatel elektronických komunikačních zařízení a sítí, podnikatel poskytující službu elektronických komunikací nebo provozovatel radiokomunikačních služeb, jehož provoz je rušen, je povinen vyzvat vlastníka nebo stavebníka dotčené stavby k uzavření dohody o vhodných opatřeních k odstranění tohoto rušení.
Nedojde-li k dohodě, rozhodne o způsobu odstranění rušení příslušný stavební úřad a to na návrh jedné ze stran a po projednání s Českým telekomunikačním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb. Není-li toto rozhodnutí vzhledem k povaze věci v působnosti příslušného stavebního úřadu, rozhodne o způsobu odstranění rušení ČTÚ. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník.

Spory o výši efektivně a účelně vynaložených nákladů na ochranná opatření k odstranění rušení rozhodne soud.

DÁLKOVODY – ROPOVODY A PRODUKTOVODY

Ochranné pásmo dálkovodu je kolmo na trasu potrubí, a to na obě jeho strany 300 m.

DOPRAVA

POZEMNÍ KOMUNIKACE (DÁLNICE, SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE)

Silniční ochranná pásma vymezuje § 30 zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenostech:

| Kategorie a typ komunikace | měřeno od osy | vzdálenost (m) |
| --- | --- | --- |
| a) dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace | přilehlého jízdního pásu | 100 |
| b) ostatní silnice I. třídy a ostatní místní komunikace I. Třídy | vozovky | 50 |
| c) silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy | vozovky | 15 |

V ochranných pásmech lze provádět stavby, případně provádět terénní úpravy, ale pouze na základě povolení silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených. Toto povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy a zařízení tramvajových a trolejbusových drah.

Povolení příslušného silničního správního úřadu je podmíněno souhlasem Policie ČR nebo MV (dálnice a rychlostní komunikace).

Minimální odstupy komunikací od pozemních staveb

Stanoví je zákon č.183/2006 Sb. v platném znění č. Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

DRÁHY

Ochranná pásma drah vymezuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách § 8, § 9.

Z důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit nebo stýkat s energetickými, vodovodními, stokovými, telekomunikačními, popřípadě jinými sítěmi technického vybavení, které neslouží k provozování drah a drážní dopravě na dráhách, (dále jen "sítě technického vybavení") tak, aby práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů těchto zařízení byly zabezpečeny ve shodě s právy a povinnostmi vlastníků a provozovatelů drah a drážní dopravy na dráze.

Sítě technického vybavení mohou být umísťovány v obvodu železniční dráhy jen na základě písemné smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi vlastníkem dráhy a vlastníkem sítě technického vybavení, a to za úhradu. Nedojde-li k uzavření smlouvy, lze vlastnická práva omezit jen rozhodnutím speciálního stavebního úřadu. V řízení o omezení vlastnických práv postupuje speciální stavební úřad podle zvláštního zákona.

Při havárii sítě technického vybavení umístěné v obvodu dráhy je vlastník sítě technického vybavení povinen neprodleně oznámit provozovateli dráhy tuto havárii a rozsah nezbytných prací k jejímu odstranění. Vlastník sítě technického vybavení je povinen ve věcech týkajících se dráhy postupovat podle pokynů provozovatele dráhy a zajistit následné uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy.

Vlastník sítí technického vybavení, které jsou umístěny v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy a jsou v pásmu vlivů zpětných trakčních proudů z používání napájecích systémů dráhy stejnosměrné nebo střídavé trakční proudové soustavy, je povinen zajistit jejich provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestaly příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Stavbu, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, lze zřizovat a provozovat jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti od míst vymezených jednotlivým typům drah.

Zákon vymezuje také vzdálenost od hranice obvodu dráhy. Obvod dráhy je území určené pro umístění stavby dráhy, je to tedy plocha, na rozdíl od ochranného pásma, které vytváří prostor. Obvod dráhy je u celostátní a regionální dráhy svislá plocha vedená hranicemi pozemků určenými pro umístění dráhy a její údržbu. Ostatní dráhy mají obvod jako svislou plochu vedenou 3 m od osy krajní koleje, krajního nosného lana, krajního vodiče trakčního vedení.

Ochranné pásmo dráhy

| Typ dráhy |  | Vzdálenosti (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od osy krajní koleje (lana) | od hranice obvodu dráhy |
| a) dráhy celostátní, regionální |  | 60 | 30 |
| b) dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 kg/hod |  | 100 | 30 |
| c) vlečky |  | 30 | – |
| d) speciální dráhy |  |  | 30 |
| e) u tunelů speciální dráhy |  | 35 |  |
| f) dráhy tramvajové a trolejbusové |  | 30 | – |
| g) u lanové dráhy od nosného lana | 10 |  |  |
| Poznámky: - u trolejbusů se myslí krajní trolejový drát, |  |  |  |

Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje.

Omezení až zákazy využití území a omezení práv o obvodu a ochranném pásmu dráhy určuje drážní správní úřad – podmínka každého projektu .

LETIŠTĚ A LETECKÉ STAVBY

Ochranná pásma letišť a leteckých staveb vymezuje § 37 zákona  č. 49/1997 Sb., o civilním letectví v platném znění,

L 14 OP ochranná pásma leteckých pozemních zařízeních ( opatření obecné povahy ) _ MD ČR

§ 37 Ochranná pásma

(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad opatřením obecné povahy podle správního řádu po projednání s úřadem územního plánování. Opatřením obecné povahy podle věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.

(2) Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma

a) letišť a

b) leteckých pozemních zařízení.

(3) Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma
a) se zákazem staveb,

b) s výškovým omezením staveb,

c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly,

d) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí,

e) hluková

f) ornitologická.

(4) Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma
a) radionavigačních zařízení a

b) světelných zařízení a

c) podzemních leteckých staveb.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZÁKON 334/1992 Sb. v aktuálním znění

LESNÍ POZEMKY

Ochranné pásmo lesa vymezuje zákon č. 289/1995 Sb., tzv. lesní zákon, § 13, § 14.

Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa

Zpracování a projednání návrhů dokumentací

Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa v případě dotčených pozemků rozhoduje stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

V případě liniových staveb, při nichž se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa, je třeba před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat u orgánů státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes dotčené pozemky.

LÉČIVÉ ZDROJE

Vyhl. č 175/1999Sb. a vyhl. č.. 12/2011 Sb.

NV č. 152/1992 Sb.

PŘÍRODNÍ ZDROJE

Vyhl. Č. 513/2002 Sb.

VODNÍ ZDROJE

Vyhl. Č. 137/1999 Sb.

UMÍSTĚNÍ STUDNÍ

Stanoveno Vyhláškou č. 501/2006 Sb.  o obecných požadavcích na využívání území v platném znění  §

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:

a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,

b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,

c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,

d) veřejné pozemní komunikace 12 m,

e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:

a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,

b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,

c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,

d) veřejné pozemní komunikace 30 m,

e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

JINÁ OCHRANNÁ PÁSMA

KREMATORIA A VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ – HŘBITOVY

Ochranné pásmo vymezuje zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, § 12 a § 17.

Ochranné pásmo okolo krematoria a okolo veřejných pohřebišť se zřizuje nejméně v šíři 100 m.

Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny a činnosti, které by byly ohroženy provozem krematoria, nebo hřbitova, nebo by mohly ohrozit jejich provoz. Vlastník pozemku v ochranném pásmu má nárok na náhradu za prokázané omezení využívání pozemku.

# POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vůči STROMU

ČSN DIN 83 9061

Výkop pro podzemní vedení sítí od paty kmene (výkop musí být prováděn ručně) 2,5 m a více.

Ochrana kořenového balu.

114/1992 Sb.  Zákon o ochraně přírody a krajiny

Památné stromy a jejich ochranná pásma - každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Národní park

Zvláště chráněná území

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zákon 20/1987 Sb. v platném znění

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ A SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE

Při ukládání vedení inženýrských sítí do podzemí je potřebné mezi nimi dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005, 09/1994, kap. 4 a 5, změny 01/96, 01/98, 08/99 .

Tabulka Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m 1)

| Druh sítí |  | Silové kabely do |  |  |  | Sdělovací kabely | Plynovodní potrubí 2) |  | Vodovod. sítě a přípojky | Tepelné sítě | Kabelovody | Stokové sítě a kanaliz. Přípojky | Potrubní pošta | Kolektor | Koleje tramvajové dráhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1kV | 10 kV | 35 kV | 220 kV |  | do 0,005 Mpa | do 0,4 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| silové kabely do | 1 kV | 0,05 15) | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 3) 0,10 4) | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 5) | 1,00 |
|  | 10 kV | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,80 3) 0,30 4) | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 5) | 1,00 |
|  | 35 kV | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 3) 0,30 4) | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 5) | 1,00 |
|  | 220 kV | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 6) | 0,80 7)8) | 0,40 | 0,60 9) | 0,40 | 20,00 6) | 0,50 | 1,00 | 0,50 8) | 5) | 1,00 |
| sdělovací kabely |  | 0,30 3) | 0,80 3) | 0,80 3) | 0,80 7)8) | 10) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,80 11) | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 1,00 |
|  |  | 0,10 4) | 0,30 4) | 0,30 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plynovodní potrubí 2) | do 0,005 MPa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 12) | 0,50 | 0,40 | 1,00 12) | 0,40 | 0,40 | 1,20 |
|  | do 0,4M Pa | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 9) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 1,20 |
| vodovodní sítě a přípojky |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 12) | 0,50 | 0,60 | 1,00 13) | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 1,20 |
| tepelné sítě |  | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 2,00 6) | 0,80 11) | 0,50 | 0,50 | 1,00 13) |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,20 |
| kabelovody |  | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 |  | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 1,20 |
| stokové sítě a kanalizační přípojky |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 12) | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 14) | 1,20 |
| potrubní pošta |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 8) | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,30 |  | 0,30 | 1,20 |
| kolektor |  | 5) | 5) | 5) | 5) | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 14) | 0,30 |  | 1,20 |
| koleje tramvajové dráhy |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |

Tabulka Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m 1)

| Druh sítí |  | Silové kabely do |  |  |  | Sdělovací kabely | Plynovodní potrubí 2) |  | Vodovod. sítě a přípojky | Tepelné sítě | Kabelovody | Stokové sítě a kanaliz. Přípojky | Potrubní pošta | Kolektor | Koleje tramvajové dráhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1kV | 10 kV | 35 kV | 220 kV |  | do 0,005 Mpa | do 0,4 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| silové kabely do | 1 kV | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 4) 0,10 5) | 0,10 6) | 0,10 6) | 0,40 2) 0,20 5) | 0,30 7) | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 8) | 1,00 |
|  | 10kV | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,80 4) 0,30 5) | 0,10 6) | 0,20 6) | 0,40 4) 0,20 5) | 0,50 7) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 8) | 1,00 |
|  | 35 kV | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 9) | 0,80 4) 0,30 4) | 0,10 6) | 0,20 6) | 0,40 4) 0,20 5) | 0,50 7) | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 8) | 1,00 |
|  | 220 kV | 0,20 | 0,20 | 0,25 9) | 0,25 | 0,50 10)11)12) | 0,30 13) | 0,70 13) | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,30 10)12) | 8) | 1,30 |
| sdělovací kabely |  | 0,30 4) | 0,80 4) | 0,80 4) | 0,50 10)11)12) | 14) | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 4) | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 1,00 5) |
|  |  | 0,10 5) | 0,30 5) | 0,30 5) |  |  |  |  |  | 0,15 5) |  |  |  |  |  |
| plynovodní potrubí 2) | do 0,005 MPa | 0,10 6) | 0,10 6) | 0,10 6) | 0,30 13) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 15) | 0,10 15) | 0,50 16) | 0,10 | 0,10 15) | 1,00 |
|  | do 0,4 MPa | 0,10 6) | 0,20 6) | 0,20 6) | 0,70 13) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 15) | 0,10 15) | 0,50 16) | 0,10 | 0,10 15) | 1,00 |
| vodovodní sítě a přípojky |  | 0,40 4) | 0,40 4) | 0,40 4) | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |  | 0,20 17) | 0,20 17) | 0,10 | 0,30 | 0,20 17) | 1,50 |
|  |  | 0,20 5) | 0,20 5) | 0,20 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tepelné sítě 3) |  | 0,30 7) | 0,50 7) | 0,50 7) | 1,00 | 0,50 4) 0,15 3) | 0,10 15) | 0,10 15) | 0,20 17) |  | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| kabelovody |  | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 15) | 0,10 15) | 0,20 17) | 0,15 |  | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| stokové sítě |  | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,50 16) | 0,50 15) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,30 | 0,10 |  |
| potrubní pošta |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 10)12) | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |  | 0,20 | 1,00 |
| kolektor |  | 8) | 8) | 8) | 8) | 0,10 | 0,10 15) | 0,10 15) | 0,20 17) | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |  | 1,00 |
| koleje tramvajové dráhy |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,00 5) | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |

Doplňující poznámky:

Výškové uspořádání sítí

Při křížení podzemních vedení sítí technického vybavení je předepsáno následující výškové uspořádání: nejvýše se ukládají elektrická silová vedení, níže sdělovací kabely, pod nimi plynovodní potrubí, dále teplovody, vodovodní potrubí, hloubkové kabelovody a nejníže stoky a kanalizační přípojky. Plynovodní potrubí je přitom možné po dohodě dotčených správců při křížení uložit v jakékoliv výšce (nad kabely i pod potrubími), plynovod však musí být kromě křížení se silovými a sdělovacími kabely uložen v chráničce.

Vodovodní síť a kanalizace

Potrubí vodovodní sítě a přípojky je možno ukládat pod stoku oddílné dešťové kanalizace, pokud je navrženo technické ochranné opatření. U tlakové kanalizační soustavy je možné ukládat nad vodovodní potrubí i stoky odvádějící ostatní odpadní vody, pokud se dohodnou správci dotčených sítí.

Křížení tepelných sítí se sdělovacími kabely a plynovody

Při křížení tepelných sítí se silovými a sdělovacími kabely a plynovody musí být tepelná síť opatřena na vzdálenost přesahující místo křížení alespoň 1000 mm oběma směry od okraje kabelů nebo potrubí takovou izolací, aby teplota půdy nepřevyšovala v žádné době v témže místě i hloubce normální teplotu půdy o více než 15 °C, a aby v žádném případě nepřesáhla 35 °C u horkovodních sítí a 45 °C u sítí parních.

Silová vedení a sdělovací kabely

Vnější povrch stožárů, vzpěr a kotev venkovních (nadzemních) elektrických silových vedení (kromě stožárů pro veřejné osvětlení, světelné dopravní signály a značky) musí být při souběhu nebo křížení vzdálen od povrchu nechráněných podzemních sdělovacích kabelů nejméně 800 mm. Jsou-li sdělovací kabely ochráněny (chráničkou apod.), lze tuto vzdálenost zmenšit na 300 mm. Ochrana musí přesahovat místo styku nejméně 1000 mm na každou stranu. Pro vzdálenosti stožárů sdělovacích vedení od elektrických silových kabelů platí totéž. Trakční kabely a sdělovací kabely nemají být uloženy v souběhu. Nelze-li uložit kabely v příčném uspořádání místní komunikace na protilehlé strany, je nutno vzájemné vlivy omezit technickým opatřením.

Ukládání sítí do tělesa tramvajových tratí

Ukládat podzemní sítě do tělesa tramvajových tratí se nedovoluje kromě elektrických kabelů trakčních a silových kabelů elektrických pro osvětlení nástupních ostrůvků, popř. drenáží pro odvodnění pláně. Nezbytná křížení musí být kolmá, směrově i výškově přímá a mimo prostor výhybek a kolejových křížení tramvajových tratí.

Povolování výjimek

Podkladem k rozhodnutí o udělení výjimky z ČSN 73 6005 musí být především souhlas příslušného správního úřadu (viz zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) nebo drážního správního úřadu (viz zákon č. 266/1994 Sb., o drahách). Současně musí být doložen souhlas správců všech dotčených sítí technického vybavení.

V místech křížení nemají být na sítích umisťovány armatury a podzemní objekty sítí. O povolení výjimky z ČSN 73 6005 se žádá Ministerstvo dopravy a spojů ČR pouze v případech, kdy sítě technického vybavení:

- zasahují do hlavního dopravního prostoru,

- do vozovky v přidruženém prostoru,

- do ochranného pásma tramvajových, trolejbusových a lanových drah.

Nejmenší dovolené vzdálenosti je třeba dodržet hlavně u navrhovaných a rekonstruovaných vedení v zastavěném území obce. V historických uličkách mnohdy prostor toto neumožňuje a je nutné vedení ochránit chráničkami (plyn, kabely apod.) anebo volit systém uložení sítí v kolektoru.

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí

Ochrana podzemních vedení před mechanickým poškozením, které by ohrozilo bezpečnost a vyřadilo je z provozu (mráz, pojezd vozidly, zemní práce apod.). Při navrhování, projektování a realizaci inženýrských sítí je nutno dodržet stanovené vzdálenosti mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, ochranné konstrukce a terénem.

Při ukládání vedení inženýrských sítí do podzemí je potřebné dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,09/1994 (čl. 4.1.10 a 4.1.12, příloha B a příloha C, 09/1994 a změny 01/1996, 01/1998, 08/1999 a 07/2003).

Tabulka Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí

| Druh sítí |  | Nejmenší krytí v m 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chodník 2) | Vozovka 3) | Volný terén 4) |
| Silové kabely | do 1 kV | 0,35 | 1,00 | 0,35/0,70 5) |
|  | do 10 kV | 0,50 6) | 1,00 | 0,70 |
|  | do 35 kV | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | do 220 kV | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Sdělovací kabely |  |  |  |  |
| – místní |  | 0,40 | 0,90 7) | 0,60 |
| – dálkové |  | 0,50 | 0,90 7) | 0,60/0,90 8) |
| – optické | – místní | 0,40 9)16)17) | 0,90 10)16)17) | 0,60 |
|  | – dálkové | 0,50 16)17) | 1,20 16)17) | 1,00 |
| Plynovodní potrubí |  | 0,80 11) | 1,00V 15) | 0,80 11) |
| Vodovodní sítě |  | 1,00 až 1,60 12) | 1,50 | 1,00 až 1,60 12) |
| Tepelné sítě |  | 0,50 | 1,00 13) | 0,50 |
| Kabelovody |  | 0,60 14) | 1,00 | 0,60 |
| Stokové sítě a kanalizační přípojky |  | Podle místních podmínek – doporučuje se min. |  |  |
|  |  | 1,00 | 1,80 | 1,00 |
| Potrubní pošta |  | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
| Kolektor |  | 0,50 | 1,00 13) | 0,50 |

Doplňující poznámka:
Nově zřizovaná nebo rekonstruovaná vedení, objekty a zařízení technického vybavení musí být polohově i výškově určena vzhledem k neměnnému vytyčovacímu systému.

PROSTOROVÉ PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ

Aby se předešlo kolizím a v zájmu jednotného prostorového uspořádání podzemního vedení v přidruženém prostoru, je účelné vyhradit zájmová pásma s optimálním uspořádáním.

Je nutno dodržet souběh vedení s osou komunikace s přednostním využitím nezpevněných částí přidruženého prostoru. Při využití těchto možností přejít do chodníků. V odůvodněných případech, pokud je nedostatek prostoru, je možné ukládání podzemních vedení v nezastavěných územích mimo silových elektrických vedení do dopravního prostoru, přičemž stoky je možné zejména v zastavěných územích situovat v komunikaci (největší nároky na hloubku).

Při ukládání vedení inženýrských sítí do podzemí je potřebné dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 09/1994, kap. 4 (čl. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.2 až 4.3.5, 4.4.2, 4.9.1) a kap. 5 (čl. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6) a příloha C, vč. změny 01/1996, změny 01/1998, změny 08/1999 a změny 07/2003.